Dunaföldvár Hősök tere – Dunapart – Mély út

Útfelújítás, sétány és parkóló kialakítás, meder kotrás

Jóváhagyási terv

DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE ÉS MÉLY ÚT ÚTÉPÍTÉSI ÉS ÚTFELÚJÍTÁSI ÉS DUNA MEDER KOTRÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSI TERVE

MŰSZAKI LEÍRÁS

1.	Előzmények, a tervezési munka leírása

Dunaföldvár Város Önkormányzata elkészítette a Dunaföldvár, Duna-part - Hősök tere utca Mély út felújítás – kiépítés jóváhagyási terveit. A jóváhagyási terv célja a tárgyi feladat kivitelezéshez szükséges Közbeszerzési dokumentáció műszaki részének biztosítása.

2.	Jelenlegi állapot

A tervezési terület a Mély út (171, 220 és 170/9 hrsz. utak) — Hősök tere Duna-part (182,1, 177/3, 179,171, 172 hrsz. utak) közvetlen környezet.

A közlekedési kapcsolatok egyrészt a tervezési terület déli oldalán, a Beszédes József híd Sóház utcai lehajtója alatt található csomóponton keresztül, valamint a Hősök tere utcához közvetenül kapcsolódó Rákóczi utcán biztosítottak.

Az északi oldalon a Mély út biztosítja az eljutási lehetőséget a Templom utca irányába.

A tervezési terület közlekedési kapcsolatait az „Átnézeti helyszínrajz”  mutatja.

3.	Hősök tere utca és Mély út átkötése

A Hősök tere utca és a Mély út közötti átkötés tervezett helyszínrajzi vonalvezetését a tanulmány a 30 km/óra tervezési sebességhez tartozó paraméterekkel történő kialakíthatóságot vizsgálta. Ennek megfelelően az út tengelyében alkalmazható legkisebb körív sugara 25,00 m. Az út koronaszélessége 6,50 – 7,50 m, melyen belül 3,50 – 5,00 m szélességű útburkolat, valamint szembetalálkozás, illetve a padkán leálló járművek melletti elhaladás biztosítása érdekében esetenként kétoldali 1,50-1,50 m-es padka kialakítása szükséges,

A terv a nyomvonal-változatok meghatározásánál egységes szempontként vette figyelembe, hogy az útkorona széle a meglévő épületeket 2,00 m-nél, a meglévő és megmaradó telekhatárokat 0,50 m-nél jobban nem közelítheti meg.

Az alternatívák összehasonlítása az egyes változatok nyomvonal-hosszának, és ebből adódóan az építendő burkolt felületek mennyiségének, valamint a megvalósításhoz igénybe veendő idegen területek (a jelenlegi állapot szerint nem közlekedési célú közterületek) nagyságának figyelembevételével történt. Vizsgálta továbbá a terv, hogy a Mély út Duna menti szakaszán a gyalogosforgalom számára mekkora hosszúságú útszakasz adható át.

Az egyes nyomvonal-változatok elhelyezkedése „1. sz rajzon” látható.

## A.	) változat

A nyomvonal a 186 hrsz. ingatlan (Hősök tere 22. sz.) előtti szakaszon válik el a meglévő útburkolattól és a kemping (175/1 hrsz.) területének vízmű-telekre eső részét átszelve csatlakozik a Hősök tere - Dunapart út (527 hrsz.) burkolatához. Az út kiépítéséhez idegen terület igénybevétele nem szükséges.

## B.	) változat

A 175/2 hrsz.-ú vízmű terület és a kemping északi részén elhelyezett épületek közötti sávban kerül átvezetésre. Az útburkolat és az építmény közötti legkisebb távolság 2,00 m. A nyomvonal idegen területet érint.

## C.	) változat

A nyomvonal kemping területének északi részén, a meglévő épületek északi oldala és a 173 hrsz.-ú vízmű-terület között köti össze a két útszakaszt. Az út a 175/1 hrsz.-ú ingatlan területét érinti.

## D.	) változat

A Hősök tere „utca” és a Mély út közúti kapcsolata a tér északi oldalán meglévő nyomvonal direkt folytatásában tervezett. Az új útszakasz kialakításához szükséges közterület (172 hrsz.) lényegében rendelkezésre áll.

A változatok összehasonlító értékelését az alábbi táblázat mutatja be:

|  | , A” vált. | „B” vált. | „C” vált | „D” vált. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hossz, új nyomvonal (fm): | 81,45 | 73,30 | 70,62 | 41,4 |
| hossz, Hősök tere meghosszabbítása (fm): | 27 | 35,1 | 122,71 | 199,31 |
| burkolatszélesség (m): | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| új burkolt felület (m2): | 285 | 380 | 677 | 843 |
| ívsugár (m): | 25/25 | 20/20 | 25/15 | 25/25 |
| útépítés becsült költség, millió Ft (25.000 Ft/m2): | 7125000 | 9500000 | 16925000 | 21075000 |
| idegen terület igénybevétele (m2): | 0 | 678 | 481 | 0 |
| gyalogos forgalom számára átadható útszakasz (fim): | 520 | 580 | 664 | 751 |

Az egyes nyomvonal-változatok elhelyezkedése az „1. Mintakereszt szelvény” és a „2 Mintakereszt szelvényen” látható.

Megrendelői döntés : az „A” változatot kell megvalósítani.

A megvalósítást az alábbi rétegrend egyikével kell elkészíteni :

1./ változat

- 5 cm AC-11 kopó aszfaltréteg

- 7 cm AC-22 kötő aszfaltréteg

- 20 cm CKT alapréteg

- 20 cm folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

2./ változat

- 6 cm AC-11/F kopó aszfaltréteg

- 9 cm AC-22/F kötő aszfaltréteg

- 20 cm C12 beton alapréteg

- 20 cm folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

4.	MÉLY ÚTI PARKOLÓK KIALAKÍTÁSA

A tervezési terület északi részén, a 172 és 220 hrsz.-ú közterületeken (a 173 hrsz.-ú Vízmű területtől északra eső teresedésen) vizsgálata a tanulmány a terület kiszolgálását biztosító parkolók elhelyezésének lehetőségét.

A vizsgálat során a Hősök tere utca meghosszabbításának lehetőségével összhangban a terv két alapvető alternatívát különített el egymástól:

az „A” betűjelű változatok a Hősök tere utca és a Mély út 172 hisz, közterületen való összekötését és a Mély út a „volt Hajóállomástól” északra eső szakaszáról a gépjárműforgalom kitiltását veszik figyelembe (az érintett szakasz kizárólag a gyalogos- és kerékpáros forgalom számára lesz átjárható)

a „B” jelű alternatívák a Hősök tere utcának a jelenlegi állapot szerinti megtartásával, valamint a Mély útnak a „volt Hajóállománstól” az északi irányba egyirányú forgalmi rend bevezetésével számolnak, A kerékpáros forgalom számára a Mély út Duna-parti szakasza továbbra is mindkét irányban átjárható marad.

A parkoló-területek elhelyezésénél a Hősök tere „utca” meghosszabbításának területbiztosítása, illetve a Mély út nyomvonalának átvezetése, valamint a helyi terepviszonyok adottságai mellett fokozott figyelemmel kell lenni a környező ingatlanok megközelíthetőségének biztosítására is. A Mély út 171,172 és 220 hrsz. ingatlanjai által alkotott teresedésről nyílik a kapubehajtója a 170/6, a 173 (Vízmű) és a 209 hrsz.-ú ingatanoknak. Ezeknek az ingatlan-kapcsolatok használhatóságát a parkolók kialakítását követően is biztosítani kell.

Az egyes változatok esetén a parkolók elhelyezésére kijelölt területen 9-12 gépjármű egyidejű elhelyezésére nyílik lehetőség.

A Mély út északi részén kialakítható parkolók mintakeresztszelvényeit az M 1. v és az M 2. v számú tervlapok mutatják be.

Megrendelő döntés: a „3.” parkoló változatot kell megvalósítani.

A megvalósítást az alábbi rétegrendek egyikével kell elkészíteni:

1./ változat

- 8 cm vtg-ú egy térkő szürke színben parkolók piros színnel elválasztva

- 3 cm ágyazó réteg

- 20 cm M56 alapréteg

- 20 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

2./ változat

- 8 cm vtg-ú egy térkő színes kivitelben parkolók festéssel elválasztva

- 3 cm ágyazó réteg

- 20 cm CKT alapréteg

- 20 cm M22 fagyvédő réteg

- Földmű

3./ változat

- 5 cm AC-11/F kopó aszfaltréteg parkolók festéssel elválasztva

- 7 cm AC-22/F kötő aszfaltréteg

- 20 cm CKT alapréteg

- 20 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

5.	Parkolók kialakítása a Hősök tere Dunapart térségében

A Hősök tere közepén a Halászcsárda ill. „volt Hajóállomás” között van lehetőség plusz parkolók létesítésére, ami közvetlen a Hősök tere burkolatával kerülhet összeépítésre 142 m hosszban. Az így elhelyezett egyoldali merőleges beállású parkolókban összesen várhatóan min. 44 férőhely biztosítható.

A tervezett parkolók kialakítási lehetőségei az ” D.P. 1” és a „D.P. 2. „tervlapokon láthatók.

A megvalósítást az alábbi rétegrendek egyikével kell elkészíteni:

1./ változat

- 8 cm vtg-ú egy térkő szürke színben parkolók piros színnel elválasztva

- 3 cm ágyazó réteg

- 20 cm M56 alapréteg

- 20 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

2./ változat

- 8 cm vtg-ú egy térkő színes kivitelben parkolók festéssel elválasztva

- 3 cm ágyazó réteg

- 20 cm CKT alapréteg

- 20 cm M22 fagyvédő réteg

- Földmű

3./ változat

- 5 cm AC-11/F kopó aszfaltréteg parkolók festéssel elválasztva

- 7 cm AC-22/F kötő aszfaltréteg

- 20 cm CKT alapréteg

- 20 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

6.	Hősök tere Duna-parti szakaszának kialakítása

A Hősök tere forgalomcsillapításának kialakítására az előzetes egyeztetéseknek megfelelően két változatot vizsgál a terv:

Az „A” verzió a Hősök tere utca és a Mély úttal való összekötésével számol. Ezzel párhuzamosan a Mély úrnak a „volt Hajóállomástól” északra eső szakasza a közúti gépjármű-forgalom elől lezárásra kerül.

A „B” verzióban a Mély út és a Hősök tere „utca” nem lesz összekötve. A Mély útnak a Beszédes József hídtól északra eső szakaszán - az ellenirányú kerékpáros-forgalom biztosítása mellett - egyirányú forgalmi rend kerül bevezetésre.

Megrendelő döntés: „B” verziót kell megvalósítani.

A Hősök tere Duna-part utca és a Mély utcán vezetett nyomvonalon összekötés kiépítésére nem kerül sor. Itt a jelenleg is jó állapotban lévő természetes kőburkolat megmarad fő közlekedési útvonalnak Ezen útszakasz hossza mintegy 240 m, burkolatának szélessége 3,50 m. Az útburkolat —a Hősök tere utca jelenlegi kialakításához igazodva- bal oldalán 1,50 m szélességű padka, jobb oldalán kiemelt szegély található.

A Mély úti csatlakozásnál az út bal oldalán 12 férőhelyes merőleges parkolóhely kerül kialakításra, melyek közül egy a mozgásukban korlátozottak számára jelölendő ki. A parkolók mérete 5,00 x 2,00 m, míg a mozgáskorlátozott parkoló 3,40 m szélességű. A merőleges parkolók használhatósága érdekében annak teljes hosszában min. 5,50 m szélességű burkolt felület (3,50 m útburkolat+2,00 m manőverező sáv) létesítése szükséges.

A merőleges parkolók térségében a 173 hrsz.-ú Vízmű-terület, valamint a 209 hrsz.-ú ingatlan megközelíthetőségét távlatban is biztosítani kell.

A Mély út a Beszédes sor irányából a „volt Hajóállomásig” kb. 260 m hosszban kétirányú forgalmú. Az útpálya burkolata 5,00 m szélességű, amely a szembe találkozó személygépjárművek és kis tehergépkocsik egymás melletti elhaladására megfelelő. Az út mindkét oldalán a kerékpárosok biztonsága érdekében „kerékpáros nyom” burkolati jel elhelyezése szükséges.

A „volt Hajóállomástól” a Mély út északi részén lévő teresedésig turista szezonban csak a gyalogos- és kerékpáros forgalom engedélyezett. A megelőző szakasz burkolatszélessége nem változik, azonban a kerékpáros forgalom számára a szelvényezés szerinti baloldalon a gyalogosforgalomtól burkolati jellel elválasztott 1,00 m szélességű kerékpár sáv kerül kijelölésre. Az útburkolatból fennmaradó 3,50 m szélességű felületet kizárólagosan a gyalogosforgalom használhatja.

Az útpálya jobb (Duna felőli) oldalán, a Hősök tere út teljes hosszában az útpályától festéssel vagy eltérő színű térkővel elválasztott 2,00 m szélességű felület kerül kialakításra a gyalogosforgalom számára.

A közlekedés biztonsága érdekében a gyalogos sétány vízfolyás felőli oldalán lánc korlátok telepítése szükséges.

A közvilágítást ki kell építeni a járda és az útburkolat határában elhelyezett korszerű ledes megvilágítással rendelkező kandeláberekkel.

A közúti forgalom elől elzárt terület kezdeténél és végénél 2-2 darab útzáró oszlop elhelyezése szükséges. A nyári időszakra meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy a „volt Hajóállomás” és a természetes kőburkolat közötti terület a gépjármű forgalom előtt le lehessen zárni, a Dunaparti sétány pihenő- sétáló gyalogos forgalom jobb kihasználhatósága érdekében.

A Mély út burkolatát fel kell újítani, min. 3 m szélességben egészen a Templom u.-i csatlakozásig. A meglévő rossz állapotú idomtalan kő burkolatot nem szabad felszedni azt útalapként fel kell használni előre gyártott beton elem burkolattal kell ellátni. A Mély út felső szakaszon és a bevágási szakaszon két olyan ponton ahol az összelátás megvalósítható beálló öblözetet kell kialakítani, ahol a közlekedők egymás elől ki tudnak térni.

A tervezett nyomvonalat a „Dunapart Helyszínrajz” melléklet tartalmazza.

Parkoló  megvalósítást az alábbi rétegrendek egyikével kell elkészíteni :

1./ változat

- 8 cm vtg-ú egy térkő szürke vagy piros színnel elválasztva

- 3 cm ágyazó réteg

- 20 cm M56 alapréteg

- 20 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

2./ változat

- 8 cm vtg-ú egy térkő színes kivitelben parkolók festéssel elválasztva

- 3 cm ágyazó réteg

- 20 cm CKT alapréteg

- 20 cm M22 fagyvédő réteg

- Földmű

3./ változat

- 5 cm AC-11/F kopó aszfalréteg parkolók festéssel elválasztva

- 7 cm AC-22/F kötő aszfaltréteg

- 20 cm CKT alapréteg

- 20 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

A járda megvalósítást az alábbi rétegrendek egyikével kell elkészíteni :

1./ változat

- 8 cm vtg-ú egy térkő szürke színben parkolók piros színnel elválasztva

- 3 cm ágyazó réteg

- 20 cm M56 alapréteg

- 20 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

2./ változat

- 8 cm vtg-ú egy térkő színes kivitelben parkolók festéssel elválasztva

- 3 cm ágyazó réteg

- 20 cm CKT alapréteg

- 20 cm M22 fagyvédő réteg

- Földmű

3./ változat

- 5 cm AC-8 kopó aszfalréteg parkolók festéssel elválasztva

- 15 cm CKT alapréteg

- 15 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

A Hősök tere – Dunapart burkolatfelújítását az alábbi rétegrendek egyikével kell elkészíteni:

1./ változat

- 8 cm vtg-ú egy térkő szürke vagy színes kivitelben a kerékpár sáv szürke színnel elválasztva

- 3 cm ágyazó réteg

- 3-10 cm M22 kiegyenlítő réteg

- Meglévő beton burkolat

2./ változat

- 5 cm AC-11/F kopó aszfaltréteg kerékpár sáv festéssel elválasztva

- 2,5 – 6,0 cm AC-11/F kiegyenlítő aszfaltréteg

- 1 rtg aszfalt rács elválasztó réteg

- Meglévő beton burkolat

3./ változat

- Meglévő beton burkolat teljes lebontása

- 5 cm AC-11/F kopó aszfaltréteg kerékpár sáv festéssel elválasztva

- 7,0 cm AC-22/F kötő aszfaltréteg

- 20 cm CKt alapréteg

- 20 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

Mély út burkolat felújítását az alábbi rétegrendek egyikével kell elkészíteni:

1./ változat

- 8 cm vtg-ú egy térkő szürke kivitelben

- 3 cm ágyazó réteg

- 25 cm CKT alapréteg

- Meglévő idomtalankő burkolat

2./ változat

- 6 cm AC-11/F kopó aszfaltréteg

- 7 cm AC-22/F aszfalt kötőréteg

- 3-9 cm AC-22/F kiegyenlítő aszfaltréteg

- 1 rtg aszfalt rács elválasztó réteg

- 15 cm CKT alapréteg

- Meglévő idomtalankő burkolat

3./ változat

- Meglévő idomtalankő burkolat teljes lebontása

- 6 cm AC-11/F kopó aszfaltréteg kerékpár sáv festéssel elválasztva

- 9,0 cm AC-22/F kötő aszfaltréteg

- 20 cm CKt alapréteg

- 20 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

7. Dunaparti sétány

A Hősök tere utca és a Hősök tere – Dunapart között területen a belső sétány egy része az elmúlt időszakban kialakításra került. Ez a terület azóta közösségi területté vált. Ezen a helyen történik a város rendezvények többsége mobil színpad felállításával, a hétköznapokon pedig kikapcsolódásra, szabadidő eltöltésre, sportolásra és kisgyermekes családoknál – a kialakított több funkciós játszótérnek köszönhetően – családi programok együtt töltésére lett alkalmas. A jelenleg megtalálható sétány csak a rendelkezésre álló terület közel felét foglalja el, ezért elengedhetetlen, hogy a rendelkezésre álló terület teljesen kialakításra kerüljön a fenti tevékenységek minél szélesebb körű kihasználhatósága érdekében.

A sétány kialakítását a déli irányba egészen a strand kerítéséig meg kell oldani, ahol ki kell alakítani egy közlekedési kapcsolatot a Hősök tere utcával. A sétány kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az Első Világháborús emlékmű kialakított környezetet kapcsolódjon bele az új sétány környezetében. Az Első Világháborús emlékmű kialakított környezetén keresztül oldható meg a gyalogos és kerékpáros közlekedési kapcsolat a Dunaparttal. Az új sétányt a teniszpálya előtt be kell fordítani a Dunapart irányába és ezen az útvonal vissza kell kötni a meglévő sétányig. Ennek következtében a régi sétány és az új sétány teljes összekapcsolásra kerül így biztosítja a használati funkciók változatlanságát, de térbeli kiterjesztését.

Mivel ezt a terület parkosított nagy méretű idős, de jó állapotú fák környezetében helyezkedik el törekedni kell a meglévő környezet megtartására és a kialakított új sétány kinézetében és megjelenésében teljesen meg kell hogy feleljen a már meglévő sétány kinézetének. A területen a közvilágítást ki kell építeni és energia takarékos LED világítással kell ellátni. A parkosításnál csak alacsony művelésű növények ( virágok, talajtakaró cserjék, füvesítés ) alkalmazhatók, szem előtt tartva az egész évben árnyékos adottságokat.

A tervezett nyomvonalat a ” Dunapart sétány helyszínrajz” melléklet mutatja.

A játszótér bővítésénél egyaránt gyermek és felnőtt játékokkal is kell bővíteni a repertoárt. Javaslunk 1 db gyermek hinta és 2 db felnőtt fitnes játék kihelyezését. A játékok kihelyezésénél nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő eséstér kialakítására. Az eséstér kialakításánál a már meglévő játszótérnek megfelelő technológiát kell előtérbe helyezni.

A sétány bővítését az alábbi rétegrendek egyikével kell elkészíteni :

1./ változat

- 6 cm vtg-ú egy térkő őszi lomb színben

- 3 cm ágyazó réteg

- 20 cm M56 alapréteg

- 20 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

2./ változat

- 6 cm vtg-ú egy térkő őszi lomb színben

- 3 cm ágyazó réteg

- 15 cm CKT alapréteg

- 20 cm M22 fagyvédő réteg

- Földmű

8. Mélyút járda

A Mély út környezete tradicionálisan és az adottságaiból adódóan mindig is pince (boros pince, zöldség tároló pince, idegenforgalmi látvány pince) funkciókkal ellátott épületekkel volt kialakítva. A város mezővárosi múltjából fakadóan és a jelenleg felvirágozásban lévő szőlő- és borturizmust elősegítendő ezen épületek megközelítését kulturált módon ki kell alakítani.

A kivitelezésénél figyelembe kell azon körülményeket, amelyek nagymértékben megnehezítik ill. veszélyessé tehetik az itten munkálatokat. Különös figyelmet kell fordítani a löszfalak tövében végzendő munkákra. Az itteni munkavégzés csak késő tavaszi – kora őszi időszakban csapadékmentes időjárás mellett végezhető.  Csak a kézi ill. kisgépes munkavégzés képzelhető el.

A löszfalak tövében a pincék megközelítését biztosító járdák – közvetlenül a bevágásban haladó út rézsűjének felső szélén – kiépítése térkő burkolatú kell hogy legyen. A terület északi felén a járda kialakítása az utolsó pince bejáratáig történik 75 m hosszúságban. A terület déli felén a járda kialakítása a meglévő kialakított lépcsőig történik 150 m hosszban. A tervezett kialakítást a „Mélyút járda helyszínrajz” melléklet tartalmazza.

A járdák kialakítása az alábbi rétegrendek egyikével kell elkészíteni :

1./ változat

- 8 cm vtg-ú egy térkő szürke színben

- 3 cm ágyazó réteg

- 20 cm M56 alapréteg

- 20 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

2./ változat

- 8 cm vtg-ú egy térkő színes színben

- 3 cm ágyazó réteg

- 20 cm M56 alapréteg

- 20 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

3./ változat

- 5 cm AC-8 kopó aszfaltréteg festéssel

- 15 cm CKT alapréteg

- 15 cm Folyami kavics fagyvédő réteg

- Földmű

9. Duna meder kotrása

A Duna jobb idegenforgalmi kihasználtságának növelése érdekében meg kell teremteni úszó járművek kikötésének lehetőségét. Ehhez meg kell teremteni a Duna természetes partjában és partján, ill. a rézsű felületen azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a kikötést. Ehhez elengedhetetlen a meglévő meder kikotrása az évek alatt felhalmozódott hordalék eltávolítása. Jelen állapot rögzítését a „Kotrási helyszínrajzok 1-4„ tartalmazzák. A beavatkozás hossza minimálisan 250 fm hosszúságúnak kell lenni és minimális a legkisebb hajózási vízszint alá 1,7 m mélységet kell biztosítani.

10.	Méret- és mennyiségszámítás, költségbecslés

A jelen költségbecslés a bővebb, Megrendelő által eldöntött variációk megvalósításához szükséges mennyiségeket és díjakat tartalmazza építési blokkonként, annak érdekében, hogy a modulárisan, ütemezetten felépülő koncepció egyes elemeinek bekerülési költsége is ismert legyen.

| megnevezés | mennyiség |  | egységár |  | ár |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HŐSÖK TERE ÁTKÖTÉS |  |  |  |  |  |  |
| Új útpályaszerkezet építése |  |  |  |  | 7.125.000 Ft |  |
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 7.125.000 Ft |  |
| Mély út északi parkoló és Hősök tere Dunapart út melletti parkolók |  |  |  |  |  |  |
| Új útpályaszerkezet építése |  |  |  |  | 23.600.000 Ft |  |
| Zöldfelület kialakítása, fásítással |  |  |  |  | 425.000 Ft |  |
| Szegélyépítés (kiemelt és süllyesztett szegély) |  |  |  |  | 2.706.000Ft |  |
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  | 26.731.000 Ft |  |
| HŐSÖK TERE DUNAPART U. FELUJÍTÁSA |  |  |  |  |  |  |
| Meglévő útburkolat felújítása |  |  |  |  | 50.750.000 Ft |  |
| Járdaépítés |  |  |  |  |  | 23.750.000 Ft |  |
| Szegélyépítés (kiemelt és süllyesztett szegély) |  |  |  |  |  | 9.960.000 Ft |  |
| Bontási munkák |  |  |  |  |  | 4.080.000 Ft |  |
| Védőkorlát elhelyezése |  |  |  |  |  | 10.395.000Ft |  |
| Közvilágítás kiépítése |  |  |  |  |  | 16.800.000 Ft |  |
| Közúti jelzőtábla elhelyezése |  |  |  |  |  | 161.000 Ft |  |
| Útburkolati jelek felfestése |  |  |  |  |  | 1.375.500 Ft |  |
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  |  | 117.271.500 Ft |  |
| MÉLY ÚT |  |  |  |  |  |  |  |
| Bontási munkák |  |  |  |  |  | 900.000 Ft |  |
| Meglévő útburkolat felújítása |  |  |  |  |  | 14.175.000 Ft |  |
| Szegélyépítés (kiemelt és süllyesztett szegély) |  |  |  |  |  | 6.580.800 Ft |  |
| Védőkorlát elhelyezése |  |  |  |  |  | 3.720.000 Ft |  |
| Támfal építése |  |  |  |  |  | 4.000.000 Ft |  |
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  |  | 29.375.800Ft |  |
| Sétány kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |
| Járdaépítés |  |  |  |  |  | 16.340.000 Ft |  |
| Szegélyépítés (kiemelt és süllyesztett szegély) |  |  |  |  |  | 2.760.000 Ft |  |
| Utcabútorok elhelyezése |  |  |  |  |  | 1.500.000 Ft |  |
| Kertészeti munkák |  |  |  |  |  | 1.350.000 Ft |  |
| Közvilágítás kiépítése |  |  |  |  |  | 14.400.000 Ft |  |
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  |  | 36.410.000 Ft |  |
| Mély út járda kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |
| Járdaépítés |  |  |  |  |  | 15.660.000 Ft |  |
| Szegélyépítés (kiemelt és süllyesztett szegély) |  |  |  |  |  | 4.176.000 Ft |  |
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  |  | 19.836.000 Ft |  |
| DUNA MEDER KOTRÁSA |  |  |  |  |  |  |  |
| Felvonulási költség |  |  |  |  |  | 3.000.000 Ft |  |
| Meder kotrás |  |  |  |  |  | 54.600.000 Ft |  |
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  |  | 57.600.000 Ft |  |

A költségbecslésben szereplő mennyiségek a rendelkezésre álló alaptérkép részletességének és a tanulmánytervi mélységnek megfelelően kerültek meghatározásra. Az becsült költségek ÁFA nélküli nettó árak és HUF-ban értendők.

11. Tervezett ütemterv

Hősök tere átkötés

1. I. Szerződéskötés 									10 nap

2 Terveztetés 								10 nap

3 Engedélyeztetés 							0 nap

4 II. Kivitelezés 									23 nap

5 Bontási munkák							1 nap

6 Földmunkák								10 nap

7 Szegély építési munkák						2 nap

8 Burkolat alap építési munkák						5 nap

9 Burkolat építési munkák						5 nap

Parkoló kialakítási munkák

1. I. Szerződéskötés 									60 nap

2 Terveztetés 								30 nap

3 Engedélyeztetés 							20 nap

4 II. Kivitelezés 									50 nap

5 Bontási munkák							10nap

6 Földmunkák								10 nap

7 Szegély építési munkák						10 nap

8 Burkolat alap építési munkák						10 nap

9 Burkolat építési munkák						10 nap

Hősök – Dunapart felújítása

1. I. Szerződéskötés 									10 nap

2 Terveztetés 								10 nap

3 Engedélyeztetés 							0 nap

4 II. Kivitelezés 									115 nap

5 Bontási munkák							10 nap

6 Földmunkák								10 nap

7 Szegély építési munkák						20 nap

8 Burkolat alap építési munkák						15 nap

9 Burkolat építési munkák						45 nap

10 Közvilágítás kiépítése						15 nap

Mély -út burkolat felújítás

1. I. Szerződéskötés 									10 nap

2 Terveztetés 								10 nap

3 Engedélyeztetés 							0 nap

4 II. Kivitelezés 									95 nap

5 Bontási munkák							10 nap

6 Földmunkák								15 nap

7 Szegély építési munkák						20 nap

8. Támfal építése munkák						10 nap

8 Burkolat alap építési munkák						15 nap

9 Burkolat építési munkák						25 nap

Sétány kialakítás

1. I. Szerződéskötés 									10 nap

2 Terveztetés 								10 nap

3 Engedélyeztetés 							0 nap

4 II. Kivitelezés 									75 nap

5 Bontási munkák							3 nap

6 Földmunkák								10 nap

7 Szegély építési munkák						15 nap

8 Burkolat alap építési munkák						15 nap

9 Burkolat építési munkák						25 nap

16 Kertészeti munkák							5 nap

17 Utcabútorok kihelyezése						2 nap

Mély út -Járda kialakítás

1. I. Szerződéskötés 									10 nap

2 Terveztetés 								10 nap

3 Engedélyeztetés 							0 nap

4 II. Kivitelezés 									70 nap

5 Bontási munkák							1 nap

6 Földmunkák								15 nap

7 Szegély építési munkák						15 nap

8 Burkolat alap építési munkák						15 nap

9 Burkolat építési munkák						25 nap